| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIA EUROPEJSKA | Jednostka Odpowiedzialna za Realizację Projektu JRP ## Modernizacja Oczyszczalni Ścieków… 13/POIiŚ/1.1/04/2014 |  |
| 28-230 Połaniec. ul. Krakowska 11 |  |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

Kontrakt 05: „Zakup specjalistycznych pojazdów”

w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”

Niniejsza część III Specyfikacji zawiera 4 strony

- Opis przedmiotu zamówienia.

Kontrakt 05: „Zakup specjalistycznych pojazdów” realizowany w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Obejmuje dostawę:

wielofunkcyjnego samochodu komunalnego z urządzeniem hakowym oraz kontenerem asenizacyjny o poj. 4500l.

- Parametry techniczne zamawianego pojazdu:

Wielofunkcyjny samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz kontenerem asenizacyjny o poj. 4500l.

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2014 lub 2015 – fabrycznie nowy |
| 2 | Moc nie mniejsza niż 162 kW |
| 3 | Pojemność skokowa silnika 5800-7900cm3 |
| 4 | Samochód spełniający normę emisji spalin: Euro zgodny z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy pojazdu |
| 5 | Max moment obrotowy 600-900 Nm |
| 6 | Rozstaw osi 3600-3700 mm |
| 7 | Rozmiar kół 22,5’’ |
| 8 | Silnik wysokoprężny, 6-cylindrowy z systemem Common Rail z wtryskiem pod ciśnieniem min 1600 bar |
| 9 | Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON) |
| 10 | Zbiornik paliwa z tworzywa – min 180 l |
| 11 | Skrzynie biegów manualna min. 6-stopniowa |
| 12 | Napęd na przednią i tylną oś oraz blokada tylnej osi |
| 13 | Hamulce wentylowane tarczowe dla osi przedniej i tylnej |
| 14 | Zawieszenie wielopiórowe przednie i tylne |
| 15 | Stalowy zderzak przedni |
| 16 | Zbiornik AdBlue podgrzewany |
| 17 | Podgrzewany filtr paliwa + podgrzewany filtr wstępny paliwa |
| 18 | Pionowy wlot powietrza z filtrem powietrza ponad ramą i wydech pionowy |
| 19 | Fabryczne światła obrotowe na dachu kabiny |
| 20 | Przeszklenie w tylnej ścianie |
| 21 | Podgrzewana elektrycznie przednia szyba |
| 22 | Osłony świateł przednich |
| 23 | Sygnał biegu wstecznego |
| 24 | Podwozie wyposażone w płytę czołową do montażu pługa |
| 25 | Nośność osi przedniej min 4,8 tony + Napęd tył nośność min 8,5 T |
| 26 | Ilość miejsc łącznie z kierowcą: 3 |
| 27 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |
| 28 | Kierownica z lewej strony |
| 29 | Kierownica regulowana w wysokości i głębokości |
| 30 | Regulowane siedzenie kierowcy |
| 31 | Immobilaizer |
| 32 | System: ABS i ESP |
| 33 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
| 34 | Wspomaganie hamowania awaryjnego |
| 35 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 36 | Minimum dwa komplety oryginalnych kluczyków |
| 37 | Centralny zamek otwierany pilotem z kluczyka |
| 38 | Klimatyzacja manualna |
| 39 | Zabudowane radio |
| 40 | Minimum 2 głośniki i antena podłączone do radia |
| 41 | Minimum dwa gniazda 12V do połączenia akcesoriów |
| 42 | Pokrowce na siedzenia |
| 43 | Komplet gumowych dywaników |
| 44 | Szyby przednie sterowane elektrycznie |
| 45 | Reflektory przednie z możliwością regulacji wysokości zależną od obciążenia |
| 46 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły zacisku |
| 47 | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe bezwładnościowe dla każdego miejsca siedzącego |
| 48 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi |
| 49 | Sygnalizacja dźwiękowa pozostawionych zapalonych świateł i kluczyka w stacyjne |
| 50 | Sygnalizacja nie zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy |
| 51 | Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk |
| 52 | Zderzaki przednie metalowe |
| 53 | Zderzaki tylne metalowe |
| 54 | Wskaźnik stanu poziomu paliwa z sygnalizacją rezerwy |
| 55 | Wskaźnik stanu poziomu oleju |
| 56 | Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego z sygnalizacja dźwiękową |
| 57 | Schowek przedni przed pasażerem |
| 58 | Lusterka boczne w osłonie plastikowej z soczewkami eliminującymi martwe pole |
| 59 | Zestaw naprawczy koła (lewarek, klucz do kół, itp.) |
| 60 | Apteczka pierwszej pomocy |
| 61 | Gaśnica |
| 62 | Trójkąt odblaskowy |
| 63 | Kamizelka odblaskowa 2 szt. |
| 64 | Zestaw zapasowych żarówek |
| 65 | Zestaw zapasowych bezpieczników |
| 66 | Karta pojazdu |
| 67 | Świadectwo homologacji |
| 68 | Karta gwarancji |
| 69 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 70 | Autoryzowany punkt serwisowy dla samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 250 kilometrów od siedziby Zamawiającego. |

| Lp. | Parametry Urządzenia hakowego |
| --- | --- |
| 1 | Nominalna moc załadunkowa – min 7 - 9 ton |
| 2 | Długość teleskopowa – min 800 mm |
| 3 | Wysokość haka – min 1200 mm |
| 4 | Zbiornik oleju min 60l |
| 5 | Szerokość rolki zapewniającej stabilność prowadzenia kontenera |
| 6 | Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali przystosowanej do montażu modułowego |
| 7 | Sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów) |
| 8 | Łożyskowa wysuwa haka urządzenia na tarnamidzie |
| 9 | Światła obrysowe |
| 10 | Skrzynka narzędziowa |
| 11 | Konstrukcja stalowa śrutowana, malowana farbą podkładową, następnie malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową |
| 12 | Dostosowanie do współpracy z typowymi kontenerami – typ KP-7, KP-8, kontenerami na liście i gruz |
| 13 | Dokumentacja do rejestracji w UDT |
| 14 | Pojemność zbiornika min 4 500 l |
| 15 | Zbiornik podzielony na część fekalną (min 3 000l) i na czystą wodę (min. 1 500l) |
| 16 | Zbiornik wykonany z blachy o grubości min. 4 mm, ożebrowany wewnętrznie z falochronami. |
| 17 | Zbiornik posadowiony na ramie pośredniej mocowanej do ramy samochodu |
| 18 | Kompresor z silnikiem hydraulicznym napędzany pompą hydrauliczną zamontowaną w podwoziu, wydajność kompresora min. 6 000 l/min. |
| 19 | Czas napełniania zbiornika osadu nie większy niż 6 minut |
| 20 | Napęd kontenera asenizacyjnego poprzez niezależny silnik spalinowy DIESEL |
| 21 | Podwójny system zaworów zabezpieczający kompresor przed zalaniem. |
| 22 | Zawór klapowy zabezpieczający kompresor przed zalaniem w czasie jazdy Ciśnienie robocze ok. 0,045 Mpa, podciśnienie max -0,08 MPa |
| 23 | Wyposażenie: -manuowakuometr, - zawór bezpieczeństwa - płynowskaz - zawór spustowy mechaniczny 4” - wąż ssawny o długości min. 6 m(2x3m) i średnicy 110mm, - boczne koryta na węże, - wąż strażacki do czystej wody o dł min. 5 m |
| 24 | Właz tylny o średnicy 500mm |
| 25 | Głębokość zasysania - min. 5 m od poziomu podłoża |
| 26 | Opróżnianie zbiornika – hydrostatyczne oraz pod ciśnieniem |
| 27 | Układ ciśnieniowy do mycia i płukania przykanalików i studzienek. |
| 28 | Wyposażenie: - silnik hydrauliczny z pompą wodną o wydajności min. 140 litrów i ciśnieniu min. 150 bar, - wąż ciśnieniowy o dł min 80 m na zwijarce z napędem hydraulicznym dn19, -pistolet wodny, - dysze kanałowe, - wskaźnik poziomu wody, - zbiornik powietrza z zaworem przedmuchiwania powietrzem, -lanca |
| 29 | Tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie |
| 30 | Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem: - książka lub karta gwarancyjna, - instrukcja obsługi w języku polskim, - wymagane prawem dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu. |